云浮市未来环保科技有限公司

自行监测方案

2020年7月31日

目录

一、 企业的基本情况	3

二、监测点位及示意图	4

三、监测点位、监测项目和频次	4

四、采样和样品保存方法	5

五、监测分析方法和仪器	5

六、质量保证及质量控制要求	6

七、监测数据记录、整理、存档要求等	7

八、自行监测信息公开	7

# 企业的基本情况

| 企业名称： | 云浮市未来环保科技有限公司 | 统一社会信用代码： | 91445322MA4WYB9E0M |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址： | 郁南县大湾镇工业园A13-1地块四 | 邮政编码： | 527129 |
| 行业类别： | 危险废物治理，环境污染处理专用药剂材料制造 | 许可证管理类别： | 简化管理： 重点管理： ✔ |
| 联系人： | 吴周开 | 联系电话： | 07668499788 |
| 电子邮箱： | / | 环境影响评价审批意见文号（备案编号）： | 云环建管〔2019〕132号. |
| 主要生产设备： | 反应釜5台、反应池4个、石墨硫酸稀释器2台、硫酸输送泵3台、物料泵2台、耐酸泵8台、循环泵8台、搅拌泵4台、砂浆泵4台,详见本项目环境影响评价报告书。 |  |  |
| 废水产生、处理及排放情况： | 生活污水经三级化粪池处理后，排放到市政管道，经市政污水管网引至污水处理厂处理 |  |  |
| 废气产生、处理及排放情况： | 有组织废气： （1）稀释、曝气、进料、催化氧化聚合、氧化反应工序产生的氮氧化物,硫酸雾,氯化氢,氯（氯气）污染物经二级氯化亚铁+一级碱液喷淋工艺治理设施收集处理后经25米高排气筒引入高空排放，未被收集部分在车间无组织排放，采取了加强车间通风的治理措施。 （2）储罐区、物料池大小呼吸产生的硫酸雾,氯化氢污染物经三级碱液喷淋工艺治理设施收集处理后经15米高排气筒引入高空排放，未被收集部分无组织排放。 （3）进料、酸溶、搅拌溶解、酸解反应工序产生的硫酸雾,氯化氢污染物经三级碱液喷淋工艺治理设施收集处理后经15米高排气筒引入高空排放，未被收集部分在车间无组织排放，采取了加强车间通风的治理措施。 （4）投料工序产生的粉尘污染物经布袋除尘工艺治理设施收集处理后经15米高排气筒引入高空排放，未被收集部分在车间无组织排放，采取了加强车间通风的治理措施。 （5）天然气燃烧产生的烟尘,二氧化硫,氮氧化物污染物收集后经15米高排气筒引入高空排放，未被收集部分在车间无组织排放，采取了加强车间通风的治理措施。 （6）柴油燃烧产生的烟尘,二氧化硫,氮氧化物污染物经XXX工艺治理设施收集处理后经多高排气筒引入高空排放，未被收集部分在车间无组织排放，采取了加强车间通风的治理措施。 |  |  |

二、监测点位及示意图（符合实际情况下自行绘制、ps，或在厂区平面布置图基础上添加监测点即可或利用检测报告等）:例图至少包括完整的厂区平面布置图和监测点设置情况，

N

图1：厂区平面布置图及监测点位分布图

# 三、监测点位、监测项目和频次

我司自行监测采取自行监测方式。具体监测点位、监测项目及频次见下表。

- 大气污染物自行监测要求（一般都是手工监测）

表1：废气污染物自行监测方案一览表

| 类型 | 排污节点名称 | 监测指标 | 频次 | 监测方式 | 执行标准 | 执行限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 稀释、曝气、进料、催化氧化聚合、氧化反应工序排放口 | 氮氧化物 | 每季一次 | 手工监测 | 无机化学工业污染物排放标准 （GB 31573-2015） | 100mg/m3（2020年9月1日前，执行原标准值200mg/m3） |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 100mg/m3（2020年9月1日前，执行原标准值400mg/m3） |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |  | 20 mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |  | 10 mg/m3 |
|  |  | 氯（氯气） |  |  |  | 5 mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 10 mg/m3（2020年9月1日前，执行原标准值30mg/m3） |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |  | 0.01 mg/m3 |
|  |  | 砷及其化合物 |  |  |  | 0.5 mg/m3 |
|  |  | 铅及其化合物 |  |  |  | 0.1 mg/m3 |
|  |  | 镉及其化合物 |  |  |  | 0.5 mg/m3 |
|  | 储罐区、物料池大小呼吸排放口 | 硫酸雾 | 每季一次 | 手工监测 | 无机化学工业污染物排放标准 （GB 31573-2015） | 20 mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |  | 10 mg/m3 |
|  | 进料、酸溶、搅拌溶解、酸解反应工序排放口 | 硫酸雾 | 每季一次 | 手工监测 | 无机化学工业污染物排放标准 （GB 31573-2015） | 20 mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |  | 10 mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 10 mg/m3（2020年9月1日前，执行原标准值30mg/m3） |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 100mg/m3（2020年9月1日前，执行原标准值200mg/m3） |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 100mg/m3（2020年9月1日前，执行原标准值400mg/m3） |
|  |  | 氯（氯气） |  |  |  | 8 mg/m3 |
|  |  | 氨（氨气） |  |  |  | 20 mg/m3 |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |  | 0.01 mg/m3 |
|  |  | 砷及其化合物 |  |  |  | 0.5 mg/m3 |
|  |  | 铅及其化合物 |  |  |  | 0.1 mg/m3 |
|  |  | 镉及其化合物 |  |  |  | 0.5 mg/m3 |
|  | 投料工序排放口 | 粉尘 | 每季一次 | 手工监测 | 无机化学工业污染物排放标准（GB 31573-2015） | 10 mg/m3（2020年9月1日前，执行原标准值30mg/m3） |
|  | 天然气燃烧废气排放口 | 氮氧化物 | 每月一次 | 手工监测 | 锅炉大气污染物排放标准（DB44/765-2019） | 150 mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 | 每年一次 |  |  | 50 mg/m3 |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  |  | 1级 |
|  |  | 烟尘 |  |  |  | 20 mg/m3 |
|  | 柴油燃烧废气排放口 | 氮氧化物 | 每年一次 | 手工监测 | 大气污染物排放限值 （DB44/ 27—2001） | 120 mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 500 mg/m3 |
|  |  | 烟尘 |  |  |  | 120 mg/m3 |
| 废气（无组织） | 厂界 | 氮氧化物 | 半年一次 | 手工监测 | 大气污染物排放限值 （DB44/ 27—2001） | 0.12 mg/m3 |
|  |  | 氯 |  |  |  | 0.4 mg/m3 |
|  |  | 氨气 |  |  |  | 0.3 mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |  | 0.2 mg/m3 |
|  |  | 粉尘 |  |  |  | 1.0 mg/m3 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |  | 1.2 mg/m3 |
|  |  | 砷及其化合物 |  |  |  | 0.001 mg/m3 |

2）雨水排放口自行监测要求

表2雨水排放口监测方案

| 类型 | 排污节点名称 | 监测指标 | 频次 | 监测方式 | 执行标准 | 执行限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 雨水排放口 | pH | 有流动水排放时每日一次 | 手工监测 | 无机化学工业污染物排放标准（GB 31573-2015） | 6~9 |
|  |  | 氨氮 |  | 手工监测 |  | 10 mg/L |
|  |  | 化学需氧量 |  | 手工监测 |  | 50mg/L |

3）噪声自行监测要求

表3厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测 频次 | 监测 方式 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 噪声值 | 昼间≤65dB;夜间≤55dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 季度一次 | 手工 | 按检测报告 |

# 四、采样和样品保存方法

1）废气采样按照GB/T 16157、HJ/T 397、HJ/T 55标准进行采样、噪声按照GB 12348-2008标准进行采样。

# 五、监测分析方法和仪器（可根据申报系统自行监测部分和检测报告补充）

表2：废气污染物分析方法及使用仪器一览表

| 类别 | 分析项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ 692-2014 | 非分散红外气体分析仪LB-3010 |
|  | 氯（氯气） | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法 HJ 547-2017 | 烟气采样器 3071型 |
|  | 氨气 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 分光光度计 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016 | 烟气采样器 3071型 |
|  | 林格曼黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | 林格曼烟气黑度图 |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法 HJ 544－2016 | 烟尘采样器 LB70C |
|  | 粉尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 | 电子天平 FA2004B |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ 629-2011 | 非分散红外气体分析仪LB-3010 |
|  | 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 | 电子天平 FA2004B |
|  | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 | 冷原子吸收测汞仪 |
|  | 砷及其化合物 | 固定污染源废气中重金属的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 测定电感耦合等离子体原子发射光谱仪 |
|  | 铅及其化合物 | 固定污染源废气中重金属的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 测定电感耦合等离子体原子发射光谱仪 |
|  | 镉及其化合物 | 固定污染源废气中重金属的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 测定电感耦合等离子体原子发射光谱仪 |
| 废气（无组织） | 粉尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采集方法GB/T16157-1996 | 电子天平 FA2004B |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ 692-2014 | 非分散红外气体分析仪LB-3010 |
|  | 氯 | 固定污染源废气 氯气的测定 碘量法 HJ 547-2017 | 烟气采样器 3071型 |
|  | 氨气 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 分光光度计 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016 | 烟气采样器 3071型 |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法 HJ 544－2016 | 烟尘采样器 LB70C |
|  | 砷及其化合物 | 固定污染源废气中重金属的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 测定电感耦合等离子体原子发射光谱仪 |
| 雨水排放口 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | pH计 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 | 分光光度计 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管 |

# 六、质量保证及质量控制要求

为了保证监测结果的准确性和代表性，监测时要依据HJ/T 397-2007《固定污染源废气监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法（第四版）》，HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》与大气污染物排放标准相配套的标准分析方法、HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》与其所规定的标准分析方法、《水和废气监测分析方法》（第四版）中的监测方法、GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中有关规定等进行，在监测工作中的现场采样、样品分析和数据处理中，制定了严格的质量保证措施并认真执行，从而保证监测质量。

- 监测期间工况：监测期间全场生产负荷及被测设备工况要稳定，环保设施运行要正常。

- 监测人员应熟练掌握专业知识，并经培训合格后持证上岗。

- 所用监测仪器全部经省计量测试所检定合格，且在有效期内，并在监测前对所有仪器进行流量校正与传感器标定，确保监测数据的准确。

- 监测项目采样、分析所用方法均采用国家标准方法或国家统一的方法。

- 废气监测时，严格按照技术规范要求，设备要在正常工况下进行测试，除尘效率测定做到同时同步，采样完毕，对含湿量、温度等参数应进行复测，以确保采样前后流量相同。

- 水样采集现场加采10%平行密码样，实验室分析应保证10-15%的加标样，质控数据总量不低于20%，质控数据合格率达到95%以上。

- 实验室化验严格按有关技术规范要求进行(包括试剂配置、标准曲线绘制等)。

- 声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后一期的示值误差不大于0.5db(A)。

- 依据噪声节哀内测规范中的规定，厂界噪声监测时测点选在厂界外1米，高1.2米以上的噪声敏感处和声源处，测点应高于围墙，测量应在无风无雪，风力小于5.0m/s时进行。

- 无组织排放监测分析过程中要做到：采样高度1.5米，遇到下雨、下雪时停止采样。

- 样品采集、保存、运输，严格按照技术规范要求进行，当天样品及时分析或处理。

- 监测数据应经过“三校”“三审”后方可报出。

# 七、监测数据记录、整理、存档要求等

监测期间手工监测的记录按照（HJ/T 373、HJ 819标准）执行。应同步记录监测期间的生产工况。纸质储存应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子化储存应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。

# 八、自行监测信息公开

- 公布方式

①公司将按要求及时向市级环境保护主管部门上报自行监测信息，在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息；

②公司通过内部局域网、电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

- 公布内容

①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

②自行监测方案；

③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

④污染源监测年度报告。

- 公布时限

①基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

②手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

③自动监测数据应实时公布监测结果，其中废气自动监测设备为每1小时均值。